南京航空航天大学

面向电解加工机床设备集成外协项目

供应商需求公告

一、外协项目概况

主项目拟研制两台电解加工机床设备：龙门电解加工机床设备和立式电解加工机床设备。龙门电解加工机床设备包括2个直线轴（X/Z）及2个旋转轴（C1/C2），主要用于内形面复杂构件的加工。立式电解加工机床设备包括2个直线轴（X/Z）及2个旋转轴（C1/C2），可以实现外形面复杂构件的加工。

两台电解加工设备的核心结构件，包括大型铸件组装集成、限位开关、防撞块、压块、主轴冷却系统、电气组件、气压系统、润滑装置、辅助支架、油雾吸收装置、拖链组件、氮气平衡装置、光栅尺等，对设备的总体性能有着重要影响。因此要求上述核心结构件具有较好的刚性、几何精度、动态稳定性及长期精度保持性。其中，龙门电解加工机床X轴行程1450 mm，Z轴行程800mm，机床零件最大尺寸直径不低于1700 mm，高度不低于1170 mm，承载重量不低于1吨；立式电解加工机床X轴行程1300 mm，Z方向行程需要400 mm，机床加工零件最大尺寸直径不低于1000 mm，高度不低于500 mm，承载重量不低于800 kg。两机床移动速度范围均为0 mm/min~300 mm/min，且在低速下（0.01 mm/min ~0.05 mm/min）运动不出现低速爬行。机床直线轴（X轴和Z轴）定位精度≤ 0.005 mm，重复定位精度≤ 0.004 mm，Z轴导轨直线度误差≤0.005mm（全行程）, Z轴导轨垂直度≤0.005mm（全行程），C1、C2轴端面平行度≤ 0.01 mm/1000mm。

本课题组尚无机床装备集成制造能力，故需进行外协。外协的任务是根据南航提供的机床设计方案和图纸完成机床核心结构件的加工制造，以及最后机床装备的集成。装备集成在签订合同起第5个月完成预验收，在签订合同起第6个月完成终验收，且装备集成后保证较长时间的质保周期（2年及以上）。由于承担国家紧急的科研任务，机床研制周期短且质量要求高，急需进行科研外协以保证项目实施进度。

二、供应商资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行外协项目所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项外协项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.拒绝下述供应商参加本次外协项目:

7.1为外协项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

7.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一主项目下的外协项目；

7.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的。

7.4 因为违法违规和不良行为，被有关行政监督部门公示且公示期限未满的。

8.本项目不允许联合体参与。

三、报名资格审核材料及要求

1.《电解加工机床设备集成外协项目供应商资质表》

2.供应商企业概况（500-1500字，包含是否与参与项目有关联关系说明）

3.供应商资质证明材料复印件（包含但不限于如下文件且加盖公章）：营业执照副本（有最新的年审合格记录）、法定代表人授权书、近三年营业额、近三年供应同类或相似技术服务业绩，各类资格证书及获奖证书等。

4.供应商知识产权

5.供应商报价单原件（加盖公章）

四、公告时间及报名方式

1.公告时间：自发布日起七日。

2.报名方式：请有意向参与的供应商于2026年2月7日17:00前与我校王登勇老师联系确认报名，并提供报名资格审核材料，将扫描件发送到dywang@nuaa.edu.cn和shuchen945@nuaa.edu.cn（邮箱）。逾期不予受理。

五、评选方式

资料提交后由学校组织评审选出符合外协项目的最优供应商。

六、联系方式

联系人：王登勇

电话：15366015695

电子邮件：dywang@nuaa.edu.cn

shuchen945@nuaa.edu.cn

南京航空航天大学科研院

2026年1月31日